一次性使用电子脉冲自控镇痛泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（只） | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用电子脉冲自控镇痛泵 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求并提供样品，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年八月三日

一、装置参数要求

1、容量：100ml、150ml、300ml。

2、主机具有开机自检功能，确保主机功能正常；

3、输液误差≤±5%；

4、泵送方式：蠕动式给药。

5、给药方式：持续给药；自控给药；持续给药+自控给药；首次量+持续给药+自控给药；首次量+PIEB给药+持续给药+自控给药；PIEB给药+持续给药+自控给药；

6、给药途径：静脉给药和硬膜外给药；

7、首次量：0-30ml；

8、脉冲速度：6ml/min；

9、首次量（脉冲量）间隔时间：00小时05分钟-03小时59分钟；

10、持续量：0-50ml/h；

11、自控给药量：0-9.9ml/次；

12、自控(PCA)锁定时间：0小时0分-23小时59分钟

13、极限量：1-100ml/h；

14、提示功能：气泡、堵塞、装夹未到位、电量、输液结束等；

15、自动记忆：手动有效次数、手动有效时间、比值；

16、保护功能：键盘锁、密码锁；

17、数据记录：50组运行记录保存，可数据导出；

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、提供产品图片及相关配置参数。

5、要求免费提供配套专用设备。