桐城市人民医院新区医疗综合楼采光井免填充人造草采购及铺设项目询价招标

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：桐城市人民医院新区医疗综合楼采光井免填充人造草采购及铺设项目

2、项目地点：桐城市望溪路166号

3、招标方式:公开询价

4、评标办法：最低评标价法

5、招标范围及项目说明：医疗综合楼采光井免填充人造草采购及铺设。投标报价包括施工费、平安文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本工程而产生的一切费用。

国家、省、市在施工、检测和验收方面假设有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

投标人投标前务必踏勘现场，投标人中标后因对现场不熟悉而造成的后果一律自行承担。本项目质保期自验收合格之日起一年时间。

6、项目工期：签订合同之日起15个工作日内货到现场并铺设结束，如滞后一天，按每天1000元进行罚款。

7、最高限价：145元/平方米

8、施工结束、经监理单位、业主单位验收后，付已完成工程量价款的80%，审计结束后，付至审计价款的100%，同时缴纳院方指定账户审计价款的3%为质保金，一年后不计息返还。

二、投标人资格要求

1、投标人必须提供中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或以上三证合一营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相关的施工能力；

2、投标人必须具备建筑工程或市政工程施工总承包三级（含）及以上资质及有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理须为建筑工程专业注册建造师二级及以上并具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

3、本项目不接受联合体投标。

三、材质及施工技术要求

1、验收基础：丈量复核场地尺寸，复核场地平整度、坡度，检查场地外观。基础应有一定的平整度，3米直尺误差不大于3毫米。坡度横向小于等于百分之一，纵向小于等于千分之一。基础表面洁净、无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

2、清理场地：如场地灰尘较多要全场冲洗、晾干、清扫三遍

3、规划放样：按场地尺寸结合草坪每件尺寸制定摊铺方案，放出底线。

4、摊铺阶段：

（1）草皮型号：LCDQ-3-30K  M型 免冲沙草；草高：30MM；行距：3/8INCH；密度：21000针/平方；材质：PE+PP  9500磅值；底布：特种网格布+加厚基布；颜色：三色。

（2）草皮及其他货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和环保标准并提供合格证书。

（3）将草皮搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上，减少切割的数量；

（4）将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪；

（5）将20或30厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上。如果拉直后拼合处缝隙教大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；

（6）在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，适涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。

（7）当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上折的部分需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结；

5、清理现场：清扫场地的表面垃圾，等待验收。

四、报价文件加盖公章密封，于2023年7月7日16：00时前交至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃，不接收快递报价文件。

五、项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

二0二三年六月三十日