心电图室动态血压监测记录盒询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态血压监测记录盒 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品限价1.8万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于八月七日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年八月一日

- 设备参数及要求：

* 所招标记录盒能与我们医院影像信息系统和动态血压监测系统（迪姆软件）相互兼容连网。

1、记录盒支持长达24小时以上的长时间记录。

2、多种记录时间间隔可供选择（至少有15,30,60,90min间隔可调）。

3、测量方法：逐步释压震荡测量法。

4、加压释压方式：自动加压、自动排气。

5、支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

6、支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

7、高精度血压测量。5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。

8、误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)

9、自带的心率测量功能。

10、支持自动重测功能，能对错误数据可进行自动重测。

11、液晶屏显示。可实时查看收缩压、舒张压、脉搏、等工作状态。

12、电源：2节5号电池

13、储存介质：非易失性闪光存储器。

14、标配提供三个不同规格尺寸的血压袖带，可满足不同体型病人使用需求；另外加配备有铁环复压袖带，保证不脱落设计。

15、采用模糊时间测量法，最大程度降低病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。

16、24小时动态血压数据编辑及统计功能，支持晨峰血压报告功能。

17、支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

18、支持多种形式显示及打印回访数据，方便医生做出全面诊断。

19、有预设功能。可设置4种以上测量间隔和测量时间，适用各种不同的测量需求。

20、趋势图功能。数据表功能，显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。柱状图功能。饼状图功能。拟合图功能。

21、患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据。

22、保修期：整机免费保修期不低于两年。

二、投标要求：

1、投标公司必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件中必须标明所投产品的品牌型号，保证原厂正品供货，提供厂家资质、产品注册证等相关资料，提供产品彩页或片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材-血压袖带请在投标报价表中单独报价。

5、中标公司负责产品上门安装调试，保证设备正常运行。