手术室设备一批（托盘车、内窥系统推车、麻醉车）

公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双杆托盘车 |  |  | 28只 | 9.9万 | 元/只 |  |
| 腔镜托盘车 |  |  | 4只 |  | 元/只 |  |
| 麻醉托盘车 |  |  | 14只 |  | 元/只 |  |
| 内窥系统推车 |  |  | 2台 |  | 元/台 |  |
| 麻醉车 |  |  | 14台 |  | 元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十一月十七日

附件：

一、	供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商或经销商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年生产的医疗设备，投标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假投标公司进行相关处罚，

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

1、双杆托盘车：优质304不锈钢材质，主体钢管直径≥25mm，厚度≥1.0mm，板材厚度≥0.8mm，外观平整，表面无棱角、毛刺，各衔接处固定牢固，车架采用升降锁紧调节，托盘要固定一体化，尺寸为：650mm×400mm(±50mm)，下层不锈钢杆臂距地面的高度为400mm(±50mm)。采用4个万向静音小轮，高耐磨，无噪音，稳定性好，四只万向静音轮中2只要带刹车功能。

2、腔镜托盘车：优质304不锈钢材质，主体钢管直径≥25mm，厚度≥1.0mm，板材厚度≥0.8mm，托盘要固定一体化，中间无缝隙，托盘尺寸为：450mm×350mm(±50mm)，外观平整，表面无棱角、毛刺，各衔接处固定牢固，车架采用升降锁紧调节。采用4个万向静音小轮，高耐磨，无噪音，稳定性好，

3、麻醉托盘车：托盘尺寸:450*350mm(±50mm),由1.0mm 不锈钢板经切割，折压焊接打磨成型，托盘要一体化，中间无缝隙，可摘下托盘车方便清理消毒，采用4个万向静音小轮，高耐磨，无噪音，稳定性好，

脚轮要求：所有治疗车和托盘轮子均为万向静音轮，其中治疗车的四只万向静音轮中2只要带刹车功能，脚轮材质为高度聚氨酯，防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活。

4、内窥系统推车：

1、主要用于放置内窥镜系统设备，可高度调节的360度旋转大屏幕显示支架

2、左右侧板镂空设计，可自由调节每层高度和层数，标准品为2块可调节活动层板，可选配增加层板，活动层板建议承重≤20Kg

3、整车外形尺寸:664mm(L)x638mm(W)x1650mm(H)(含悬臂)（(±50mm)）

4、工作台面高度:1125mm(±50mm)

5、工作台面尺寸为:527(L)mmx420mm(W)(±50mm)

6、台面上方装有活动万能支臂，可悬挂显示器，标配承重≥20Kg

7、 电源接线槽位设计，方便各层设备仪器供电。

8、脚轮:医疗专用静音脚轮

5、麻醉车规格: 620*480*950mm(±50mm)

1.主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;

3.左侧：隐藏式伸缩副工作台、置物盒；

4.右侧：旋转式3L锐器盒、ABS双污物桶；

5. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、

第一二层小抽面高80mm，

两中抽面高120mm，

一深抽面高240mm，

抽屉内 配置同抽屉合适深度的隔片，可自由分隔，

抽屉拉手为燕尾式、封封口插槽式透明标识卡规格：110*30mm、防止液体及灰尘进入；

6.车体背部：配有隐藏式双排升降式五联置器盒；

7.车体底部：插入式医养美推车专用轻声脚轮，其中两只带刹车功

备注：★以上设备质保期2年