电子支气管镜公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 限价（元/套） | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子支气管镜 |  |  | 80000.00 | 壹 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月20日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年五月十四日

附：一、招标参数要求：

（一）：主机技术要求

*1：主机可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄；

2：配置≥3.5寸触摸显示屏，显示分辨率不低于640×480；

3：主机可通过HDMI数据线连接图文工作站实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；

4：显示器能上下0o～130o转动，左右0～260o转动。视场角≥180o；

*5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；

6：可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

7：屏幕亮度可调节，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期；

8：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；.

（二）：软镜窥视手柄参数要求

*1：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能。

2：采用数字电子成像技术；视角≥90°。     3：光源照度≥400LUX，h=20mm。

4：空间分辨率 ≥10.08LP/mm。   5：软管末端可弯曲角度≥±140°。

6：插入部长度：≥600mm±5％。  7：规格配置插入部外径≤5.2mm，相应内置通道≥2.6mm。

8：操作手柄具有拍照、录像、冻结按钮，方便观察操作及案例保存。

9：操作手柄具有不小于三级亮度调节按钮，适应不同操作环境。

*10：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11：适用于液体浸泡消毒。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供产品厂家证件和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页或图片。

3、设备免费质保期不低于两年，质保期从我院验收合格之日算起。