摊烤片一体机公开(二次询价)采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊烤片一体机 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月4日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年二月二十六日

附：一、招标参数要求：
   1、功能要求：设备适用于对组织集漂片、烘片、烤片于一体的多功能仪器，可以精确的控制温 度，对标本可进行拉直、平整和干燥。
   2、参数要求：（1）、具有独立的PID恒温控制系统，漂片、烘片、烤片三部分独立控制，  控温 精度高。
（2）、瓦楞状烘片槽设计，玻片呈60°斜角插入，方便实际操作，同时可处理35-4 0块玻片。
（3）、温控范围：漂片、烘片、烤片三部份,均为30—90℃可调（可根据客户要求定制），自动恒温。
（4）、烘片室可容纳3个≥30片的染色架，也可同时放入2个≥250ml的烧杯融蜡，能满足大批量工作需求。
（5）、烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。
（6）、运行模式：自动
（7）、整机尺寸：330mm*500mm*192mm（±5mm）
（8）、标配100片装载玻片盒2个。
二、投标要求：1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商。并须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，且均须加盖投标人公章方为有效。2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格型号，提供厂家营业执照、生产许可证，设备注册/备案证等相关证件复印件，且均加盖投标人公章方为有效。3、投标文件中需提供所投设备彩页或图片。4、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。
5、设备免费保修期不少于两年。