桐城市人民医院防蚊虫窗纱（网）采购安装

公开询价

- 项目采购供货周期：

合同签订后，根据医院需求安装；在接到院方安装需求数量及位置后，15 个工作日日内供货、安装。

二、防蚊虫纱窗（网）规格参数和数量

1、外观尺寸及防蚊虫纱窗（网）固定在开启外窗内侧，采用自攻螺丝加透明结构胶固定（一扇蚊虫纱窗（网）不得少于 8 个自攻螺丝），上下推式，分固定扇+金刚纱网和上下推拉扇+金刚纱网; 固定扇尺寸大小根据现场开启扇确定, 上下推拉扇高度约 40mm。外框、内框材质为铝合金型材，粉末喷涂铝合金，铝合金厚度≧0.95mm（供货前提供检测报告）,外框规格（固定扇：根据现场幕墙窗尺寸大小制作）≧26*15mm，内框规格≧12*27mm，尺寸大小与外框相匹配，方便上下推拉；内、外框颜色与幕墙窗颜色一致；纱网材质为 304 不锈钢金刚网，14*14 目，0.6mm，采用电泳漆。金刚网与内框采用自攻螺丝固定，加装装饰条；四角塑料角码，带孔盖。上下推拉扇中间安装不锈钢一体锁或按压把手锁，方便开启。供货前提供金刚网检测报告，报告内容需包含 304 不锈钢金刚网，14*14 目，0.6mm 等内容。

2、加工工艺、安装质量

（1）表面处理：应严格执行表面处理工艺要求及标准，表面喷涂颜色、厚度均匀，表面无毛刺，无明显拼接缝隙。

（2）安装质量：每扇防蚊虫纱窗（网）安装牢固，采购自攻螺丝加专用结构胶固定，不锈钢一体锁或按压把手锁安装牢固，方便开启。

备注：根据幕墙外开启窗（扇）具体面积进行安装。

3、样图

备注：成交人可参照大样图可深化、优化设计，出具样板图，并经采购人确认后，方可安装。

- 数量

项目地址在住院部3楼手术室和高压氧舱，总体窗纱面积约为75㎡。

三、投标单位基本资质条件

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、本项目不接受联合体投标。

四、报价要求

投标报价按综合单价（元/㎡）*约75 ㎡总价报价（按实结算），控制价100元/㎡，报价包含包装费、运输费、安装费及辅材费、安装工具费、卸货费、安全措施费、税金等所有费用。

五、付款方式

验收合格后，一次性付清合同价款。

六、文件提交：

1、投标文件提交截止时间：2025年5月30日16时00分； 
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

七、联系方式：
桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331 
项目联系人许先生：13645547218

安徽省桐城市人民医院
                             2025年5月26日